拟采购设备技术规格

一、高温维氏洛氏硬度试验系统

*1. 温度范围：室温~1200℃;温控精度：±1℃

*2. 高温维氏硬度系统：（1）载荷克力(Kgf)：0.2/0.3/0.5/1/2/3/5/10；（2）最大测量长度：100X下900um

*3. 高温洛氏硬度系统：（1）硬度值分辨率：0.1 HR；（2）初试验力：3kgs，10kgs；（3）主试验力：15，30，45，60，100，150kgs

4. 维氏加载负荷保持时间：0~99秒

5. 洛氏硬度值分辨率：0.1HR

6. 洛氏硬度载荷：5N，30N，45N，15T，30T，45T，15W，30W，45W，15X，30X，45X，15Y，30Y，45Y

7. 硬度转换：HV/HK/HR/HB

8. 物镜配置：10X物镜

二、复杂薄壁梯度结构涂层高精度粉末定位与控制平台

1.数控系统：*配置送粉器I/O控制接口

配置机器人Profinet控制接口

配有手持式触摸屏不小于7寸

2. 执行机构：*回转精度单向15弧分

卡盘最大直径500 mm，行程2000 mm

3. 送粉器：*输送粉末粒度20 μm~200 μm

流量调节范围1~25 L/min

4. 机器人：*重复定位精度：±0.05 mm

最大工作半径不小于2000 mm

KRC4型控制柜

三、高导电抗刨削耐烧蚀功能涂层制备设备

*1. 激光最大输出功率：4000 W

*2. 功率稳定性：功率波动<±1%

*3. 激光波长：1060 nm~1080 nm

*4. 光纤芯径：1000 μm

5. 光纤长度：20m

6. 光电转换效率：>40%

7. 冷水机制冷量：≧6000W

四、超景深三维显微系统

*1.最高放大倍数：≥ 4000倍；

*2.景深范围：20倍：≥30mm； 200倍：≥0.3mm；

*3.载物台Z轴分辨率0.1µm

4.CMOS有效像素200万；

5.图像分辨率 ≥500纳米；

6.带有防反光消除功能；

7.配有多角度大范围观察系统支架，可以进行手动粗调和电动微调；

8.支持原点观察，360度旋转，带θ转角识别系统；

9.具备2D和3D测量功能及景深合成功能。

10.具有手持观测功能；同时具有透射和反射两种照明方式。

五、多功能旋转摩擦磨损试验机

*1.载荷：20~1000N

*2.旋转速度：50~3000rpm

*3.加热温度：RT~150℃

*4.温控精度：±0.1℃

*5.摩擦测试方式：滑动＋滚动（可实现滚动四球、轴承滚动疲劳测试等运动形式的摩擦学性能测试）

6.扭矩范围及精度：0~15NM

7.扭矩精度：0. 01NM

备注：标注“*”项为重要技术指标，必须满足。